第2章作业

1．在IBM PC微型计算机上，分别进行以下8位二进制数的运算后，标志寄存器中OF、ZF、SF、CF的值分别为多少？

（1）10101011 + 01010101

（2）11011010 + 11101101

（3）01010101 － 00111110

（4）10110011 － 01100010

2. 有两个字数据12H和AB12H分别存放在地址为10016H和8BA00H的存储单元中，试画出它们在存储器中的存放情况。

3. 在8086/8088中，某存储单元的逻辑地址如下，请算出它们的物理地址是多少？

（1）4514H：017BH

（2）F000H：0100H

（3）2350H：1ABCH

（4）10E0H：2020H

4. 在8086计算机的数据段中某个存储单元在（DS）= 095FH时，物理地址是11820H，那么当DS=0F5FH时，物理地址为多少？

5. 设全局描述符表寄存器GDTR的内容为002400000FFFH，装入描述符表寄存器LDTR的选择符为0120H，该LDT段描述符的起始地址是多少？