第3章作业

1． 假设系统工作在保护模式下的flat模式，（ESI）= 00A0H，（EDI）= 2H，（EBX）= 100H，（EBP）= 10H，（BUF）= 2000H。试指出下列各指令中源操作数的寻址方式，若为存储器操作数，试计算其偏移地址。

（1） MOV  AL, [0BCH]

（2） MOV  EAX, ESI

（3） MOV  AX, BUF[EBX]

（4） MOV  AX, [ESI]

（5） MOV  AX, BUF[EBP][ESI]

（6） MOV  AX, [EBX – 40H]

（7） MOV  AX, [EBP + 100H][ESI]

2. 指出下列指令在保护模式下是否合法。

（1） MOV 	 AX, DL

（2） MOV	 [EBX], 5

（3） ADD	 AX, 5

（4） MOV 	 DS, AX

（5） PUSH	 CH

（6） POP  	 CS

（7） ADD	 ES, AX

（8） MOV  SS, CS

（9） ADD  [EBP], DA_BYTE

（10）INC  	[EBX]

（11）XCHG AX, 1234H

（12）CMP  AL, 1919H

（13）SAR  [EBX][EDI], 1

（14）RCL  DX, 2

（15）MOV 	CS, AX

（16）SUB  5678H, BX

（17）NOT  AX, CX

（18）MOV 	AX, [EBX][EBP]

（19）AND  AX, 10H[ESI][EDI]

（20）LEA 	DI, 318H[ESI]

3. 根据下列各小题的已知条件，写出程序段执行后指定寄存器的结果。

（1）已知（BX）= 6035H，（CX）= 0F0FH。

OR		BH, CH

AND	BL, CL

NEG	BL

NOT	BH

上述程序段执行后：（BH）=________，（BL）=________。

（2）已知（AX）= 0FF60H，CF = 1。

MOV 	DX, 96

XOR	DH, 0FFH

SBB		AX, DX

上述程序段执行后：（AX）=________，CF =________。

（3）已知（AX）= 0A65CH，（CX）= 0F002H。

ROL 	AX, CL

OR		AH, CH

RCR	AX, CL

上述程序段执行后：（AX）=________，CF =________。

（4）已知（AX）= 0FFAAH，CF = 1。

MOV	CX, 0ABH

OR		CX, 0FF00H

SUB		AX, CX

上述程序段执行后：（AX）=________，CF =________。

（5）3.13 下面的程序运行后，(AL)=_______，CF=_______。

MOV	CL, 8

MOV	AL, 0

NOT	AL

ROL	AL, CL

CMP	AL, 0FFH

JZ	NEXT

MOV	AL, 0

NEXT:	……

（6）下面的程序段执行后，(AX)= ，(DX)= ，(BL)= 。

MOV AX, 6540H

MOV DX, 3210H

MOV CL, 04

SHL DX, CL

MOV BL, AH

SHL AX, CL

SHR BL, CL

OR DL, BL

4. 试根据以下要求写出相应的汇编语言指令或指令序列。

（1）将DH的低三位清0，而其他位保持不变。

（2）将DI的高5位置1，而其他位保持不变。

（3）将AX的第0～3位置1，第7～9位取反，第13～15位清0，其他位保持不变。

（4）把标志寄存器中的IF位置1。

（5）由寄存器AX、DX组成一个32位带符号数（DX中存放高16位），试求这个数的负数。

（6）现有3个字节存储单元A、B、C，在不使用ADD和ADC指令的情况下实现：（A）+（B）=>（C）。

（7）用一条指令将CX中的整数变为奇数，如果原来已是奇数，则CX中数据保持不变，如果原来是偶数，则（CX）+ 1形成奇数。

（8）用一条指令将CX中的整数变为偶数，如果原来已是偶数，则CX中数据保持不变，如果原来是奇数，则（CX）－ 1形成偶数。

5.  编写分支程序，在进行条件判断前，可用指令改变标志寄存器的某些位从而形成条件，下面的指令中不能形成条件的指令是_______。

(A) XOR							(B) ADD

(C) TEST							(D) MOV

6. 下面的程序段条件转移语句发生跳转时，(AL)=________。

CMP	AL, 0FBH

JGE		NEXT

(A) 80H							(B) 8FH

(C) 0F0H   						(D) 0FFH

7. 指令“JMP EBX”转移的目标地址的偏移量为_______。

(A) EIP+EBX的内容				(B) EBX的内容

(C) EBX所指向的存储单元的内容	(D) EIP-EBX的内容

8. 在下面的程序段中，“DEC CX”指令执行了_______次。

MOV	CX, 6

JCXZ	NEXT

L1:   DEC	CX

JNZ	L1

NEXT:	……

(A) 0							(B) 5

(C) 6							(D) 7

9. 下列程序执行后，寄存器AX，BX，CX与DX的内容分别是什么？如果将LOOP指令分别换成LOOPZ与LOOPNZ指令，结果又如何？

MOV	AX, 2

MOV	BX, 3

MOV	ECX, 4

MOV	DX, 5

NEXT:	ADD	AX, AX

MUL	BX

SHR		DX, 1

LOOP	NEXT